СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ГАУЗ «ООКЦХТ»

Стандартная операционная процедура

Направление стандартизации: Лабораторная диагностика

ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДГОТОВКА ЛИКВОРА К ИССЛЕДОВАНИЮ

г. Оренбург, 2026

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ:

Разработал:

Заведующий КДЛ _________________ / _________________/

Проверил:

Ответственный за качество _________________ / _________________/

Утвердил:

Главный врач ГАУЗ «ООКЦХТ» _________________ / _________________/

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Область применения

2. Нормативные ссылки

3. Термины и определения

4. Обозначения и сокращения

5. Основные нормативные положения

5.1. Требования безопасности

5.2. Требования к персоналу

5.3. Требования к помещению и оборудованию

5.4. Процедура выполнения работ

5.5. Оформление и регистрация результатов

5.6. Контроль качества

6. Приложения

7. Лист регистрации изменений

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая СОП распространяется на процедуру преаналитического этапа исследования спинномозговой жидкости (ликвора) в КДЛ ГАУЗ «ООКЦХТ».

Область применения включает: прием, регистрацию, оценку пригодности, центрифугирование, хранение и транспортировку.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

ГОСТ ISO 15189-2015, ГОСТ Р 53434-2009, МУ 4.2.2039-05, СанПиН 1.2.3685-21, СП 1.3.3686-21, Приказ Минздрава РФ № 203н.

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Биологический материал: спинномозговой жидкости (ликвора)

Преаналитический этап: Этап от взятия до начала анализа

Ликвор: Спинномозговая жидкость

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

СОП, КДЛ, ГАУЗ «ООКЦХТ», ИС, СИЗ

СМЖ – спинномозговая жидкость

5. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Требования безопасности

Работа в спецодежде, использование СИЗ, дезинфекция поверхностей.

5.2. Требования к персоналу

Допускаются сотрудники с образованием, прошедшие инструктаж и ознакомленные с СОП.

5.3. Требования к помещению

Температура 18-22°С, влажность 40-60%, наличие холодильников, центрифуг.

5.4. Процедура

5.4.1. Прием: проверка целостности, сверка данных, оценка объема и вида, регистрация в ИС.

5.4.2. Критерии: правильное оформление, температурный режим, достаточный объем.

Ликвор доставляется немедленно.

5.4.3. Подготовка: перемешивание, центрифугирование 1500-2000 об/мин 10 мин.

5.4.4. Хранение: 2-8°С не более 24 часов.

5.5. Результаты

Регистрация в ИС, передача врачу.

5.6. Контроль качества

Мониторинг оборудования, участие в ФСВОК.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А. Журнал регистрации

Приложение Б. Критерии отбраковки

7. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| № версии | Дата | Основание | Содержание | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Клинико-диагностическая лаборатория

| № | ФИО | Должность | Дата |
| --- | --- | --- | --- |