ГАУЗ «ООКЦХТ»

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА

Исследование плевральной жидкости

Код: СОП-КЛД-002

# ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| Должность | ФИО | Подпись/Дата |
| --- | --- | --- |
| Разработал: | Зав. лабораторией |  |
| Проверил: | Главный врач |  |
| Утвердил: | Директор |  |

# ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Область применения

2. Нормативные ссылки

3. Термины и определения

4. Обозначения и сокращения

5. Основные нормативные положения

5.1. Требования безопасности

5.2. Требования к персоналу

5.3. Требования к помещению и оборудованию

5.4. Преаналитический этап

5.5. Аналитический этап

5.6. Постаналитический этап

5.7. Контроль качества

6. Приложения

7. Лист регистрации изменений

# 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая СОП распространяется на процедуру приема, регистрации, доставки и исследования биологического материала (плевральная жидкость) в лаборатории ГАУЗ «ООКЦХТ».

# 2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

ГОСТ ISO 15189-2015 «Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и компетентности»

ГОСТ Р 53434-2009 «Принципы надлежащей лабораторной практики»

СанПиН 1.3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования при работе с микроорганизмами»

СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности»

Приказ Минздрава РФ № 203н «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи»

# 3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Биоматериал – плевральная жидкость, полученный от пациента для исследования.

Преаналитический этап – Все процессы от назначения анализа до доставки пробы в лабораторию.

Аналитический этап – Непосредственное выполнение исследования на анализаторе/микроскопе.

Постаналитический этап – Интерпретация, оформление и выдача результатов.

# 4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

СОП – Стандартная операционная процедура

ГАУЗ «ООКЦХТ» – Государственное автономное учреждение здравоохранения «Областной онкологический клинический центр хирургии и травматологии»

ПК – Персональный компьютер

# 5. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## 5.1. Требования безопасности

Работа с биоматериалом проводится в условиях, исключающих контаминацию. Персонал использует СИЗ (халат, перчатки, маска, очки). Все манипуляции проводятся в боксе безопасности II класса защиты.

## 5.2. Требования к персоналу

К работе допускаются специалисты с высшим или средним медицинским образованием, прошедшие обучение по данной СОП и инструктаж по технике безопасности.

## 5.3. Требования к помещению и оборудованию

Лаборатория должна быть оснащена микроскопами, центрифугами, анализаторами (при наличии), холодильным оборудованием. Температура в помещении 18-23°C.

## 5.4. Преаналитический этап

1. Забор плевральная жидкость: осуществляется врачом строго по инструкции (люмбальная пункция / торакоцентез) в стерильную пробирку.
2. Маркировка: ФИО пациента, дата рождения, дата и время забора, тип материала.
3. Транспортировка: доставляется в лабораторию в течение 1 часа в термоконтейнере при температуре +2...+8°C (или комнатной, если требуется нативный анализ).
4. Регистрация: внесение данных в журнал или ЛИС, присвоение штрих-кода.

## 5.5. Аналитический этап

1. Макроскопия: оценка цвета, прозрачности, наличия хлопьев, крови.
2. Цитология: приготовление мазков, окраска по Романовскому-Гимзе/Папаниколау, микроскопия.
3. Биохимия/Иммунология: проведение тестов на анализаторе согласно инструкциям производителя.
4. Микробиология: посев на питательные среды при подозрении на инфекцию.

## 5.6. Постаналитический этап

1. Верификация результатов врачом КЛД.
2. Внесение результатов в бланк/ЛИС.
3. Выдача результата лечащему врачу или пациенту.
4. Утилизация биоматериала после исследования.

## 5.7. Контроль качества

Ежедневный контроль качества оборудования, использование контрольных материалов, участие в системе внешней оценки качества (ФСВОК).

# 6. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А. Форма журнала регистрации образцов.

Приложение Б. Форма бланка результата исследования.

# 7. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Версия | Дата введения | Основание изменения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2024 |  |  |

# ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

| ФИО сотрудника | Должность | Дата и подпись |
| --- | --- | --- |